ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №1

Расчет цепей постоянного тока

Группа Р3332

Вариант 069

Выполнил(а): Антипин Григорий Викторович

Дата сдачи: 27.10.2025

Контрольный защиты: 27.10.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Цель работы: рассчитать значения всех неизвестных токов, используя:

а) законы Кирхгофа,

б) метод контурных токов или метод узловых напряжений.

в) Рассчитать ток любой ветви, содержащей источник ЭДС, методом эквивалентных преобразований или методом эквивалентного генератора.

г) Определить напряжение, приложенное к источнику тока. Определить мощность всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарную мощность источников цепи и суммарную мощность потребителей цепи.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

| Вариант | Схема | Параметры источников энергии: J[A], E[B] |  |  | Параметры резисторов [Ом] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 069 | 1 | ↑J6=1,6 | ↓E4=14 | ←E2=31 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | - |

ЗАДАНИЕ:

ДАНО: J1=1,6 [А], E4=14 [В], E2=31 [В], R1 = 4 [Ом], R2 = 5 [Ом], R3 = 9 [Ом], R4 = 7 [Ом], 
R5 = 3 [Ом].

НАЙТИ: значения всех неизвестных токов, используя: I) законы Кирхгофа, II) метод контурных токов или метод узловых напряжений; III) значение тока любой ветви, содержащей источник ЭДС, методом эквивалентных преобразований или методом эквивалентного генератора; IV) значение напряжения, приложенного к источнику тока; значения мощностей всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарной мощности источников цепи и суммарной мощности потребителей цепи.

РЕШЕНИЕ:

I Расчет по законам Кирхгофа

ДАНО: J1=1,6 [А],

E4=14 [В],

E2=31 [В],

R1 = 4 [Ом],

R2 = 5 [Ом],

R3 = 9 [Ом],

R4 = 7 [Ом], 
R5 = 3 [Ом].

Найти: значения всех неизвестных токов, используя законы Кирхгофа.

Решение:

- Определение топологии цепи

S

- общее количество ветвей в цепи p*=6

- количество ветвей с источниками тока pит = 1

- количество ветвей с неизвестными токами p=p*-pит=5

- количество узлов q=4

- количество независимых контуров n=p-q-1=5-4-1=2

- количество уравнений по ЗКI mI=q-1=4-1=3

- количество уравнений по ЗКII mII=n=2

- Система уравнений по законам Кирхгофа

ЗКI-1		I1+I2-I3=0

ЗКI-2		I2-I5+I4=0

ЗКI-3		I3+I5-I6=0

ЗКII-I	-I2R2+I3R3-I5R5=E2

ЗКII-II	I1R1-I4R4+I2R2=-E4+E2​

1011   -10   01    0-100R10-R2R21R3000-R41-R50   X  I1I2I3I4I5= 00О6E2-E4+E2

1011   -10   01    0-10040-5519000-7-130   X  I1I2I3I4I5= 001.63117

- Решение системы уравнений

I1I2I3I4I5=1011   -10   01    0-10040-5519000-7-130-1X 001.63117≈-0.27072,29782.0271-1.87070.4271 , А

II Расчет методом контурных токов

ДАНО: J1=1,6 [А],

E4=14 [В],

E2=31 [В],

R1 = 4 [Ом],

R2 = 5 [Ом],

R3 = 9 [Ом],

R4 = 7 [Ом], 
R5 = 3 [Ом].

Найти: значения всех неизвестных токов, используя МКТ.

Решение:

- Определение топологии цепи

- общее количество ветвей в цепи p*=6

- количество ветвей с источниками тока pит = 1

- количество ветвей с неизвестными токами p=p*-pит=5

- количество узлов q=4

- количество неизвестных контурных токов

n=p-q-1=5-4-1=2

- количество известных контурных токов m=pит=1

- общее количество контурных токов s=n+m=2+1=3

- Решение системы уравнений

I11(R5+R2+R3)-I22R2 -I33R5 = E2I22(R2+R1+R4)-I11R2 +I33R4 = E2-E4

17I11-5I22=35.816I22+5I11=5.8

I11=2266975≈2.027I22=-301390≈-0,271

- Определение искомых токов

I1=I22≈-0.271

I2=I11-I22= ≈2.298

I3=I11≈2.027

I4=I22-I33≈-1.871

I5=I11-I33≈0.427

III Расчет методом эквивалентных преобразований (МЭП)

ДАНО: J1=1,6 [А],

E4=14 [В],

E2=31 [В],

R1 = 4 [Ом],

R2 = 5 [Ом],

R3 = 9 [Ом],

R4 = 7 [Ом], 
R5 = 3 [Ом].

Найти: найти ток через любой источник ЭДС МЭП

Решение:

- Расщепляем J на R2, R4.

Jэ1=Jэ2=J6=1,6

- Jэ1 парал. R5 → E5 посл. R5, Jэ2 парал. R4 → E41 посл. R4.

E5= R5 ∙Jэ1=1,6 ∙ 3 = 4.8 [В],

E41= R4 ∙Jэ2=1,6 ∙ 7 = 11.2 [В].

- R2 посл. R3 → R35.

R35 = R3 + R5 = 9 + 3 = 12 [Oм].

4) (E5 посл. R35 ) парал. (E2 посл. R2) → Rэ посл. Eэ

Rэ=11R35+1R2=1112+15=3.529 [Ом]

Eэ=Rэ⋅E5R35+E2R2=3.529⋅4.812+315=23.2914

5) Схема сведена к одноконтурной

относительно ветви с искомым током. Искомый ток I6 определим с

использованием ЗКII.

I4Rэ+R1+R4=-E41+E42+Eэ

I4=E41+E42-EэRэ+R4+R1=11.2+14-23.29143.529+7+4≈0.131

ОТВЕТ:  I4≈0.131

IV Баланс мощностей

ДАНО: J1=1,6 [А],

E4=14 [В],

E2=31 [В],

R1 = 4 [Ом],

R2 = 5 [Ом],

R3 = 9 [Ом],

R4 = 7 [Ом], 
R5 = 3 [Ом].

I1 = -0.271

I2 = 2.298

I3 = 2.027

I4 = -1.871

I5 = 0.427

Найти: значение напряжения, приложенного к источнику тока; значения мощностей всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарной мощности источников цепи и суммарной мощности потребителей цепи.

Решение:

1) Определение UJ по ЗКII для контура (*)

R5 ∙I5+ R4 ∙ I4- Uj+E4= 0

Uj= R5 ∙ I5+R4 ∙ I4+E4

Uj=3∙0.427+7∙ -1.871+14=2.186[B]

2)  Определение мощностей элементов:

PJ6=UJ*J6≈3.4976 Вт

PE2=E2*I2≈71.232[Вт]

PE4=-E4*I4≈26.190 [Вт]

PR1=R1*I12≈0.293[Вт]

PR2=R2*I22≈26.399 Вт

PR3=R3*I32≈36.981Вт

PR4=R4*I42≈24.497[Вт]

PR5=R5*I52≈0.547Вт

- Баланс мощностей

Pи = PJ1+ PE2+ PE6≈93.924 Вт

Pп = PR1+ PR2+ PR3+ PR4+ PR5≈88.717 Вт

Видно расхождение в баланса в 5.207 Вт

ОТВЕТ:

I1 = -0.271

I2 = 2.298

I3 = 2.027

I4 = -1.871

I5 = 0.427

PJ6=UJ*J6≈3.4976 Вт

PE2=E2*I2≈71.232[Вт]

PE4=-E4*I4≈26.190 [т]

PR1=R1*I12≈0.293[Вт]

PR2=R2*I22≈26.399 Вт

PR3=R3*I32≈36.981Вт

PR4=R4*I42≈24.497[Вт]

PR5=R5*I52≈0.547Вт

PП = 3049673000≈88.717 Вт

Pи= 93.924 Вт