Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

«Анализ трафика компьютерных сетей с помощью утилиты Wireshark»

по дисциплине “Компьютерные сети”

Выполнили:

Студенты группы P3332

Антипин Г. В.

Преподаватель:

Алиев Т. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

Задание	3

Вариант	4

Анализ трафика утилиты ping	5

Анализа трафика утилиты tracert (traceroute)	9

Анализ HTTP-трафика	13

Анализ ARP-трафика	15

Вывод	18

Задание

Цель работы – изучить структуру протокольных блоков данных, анализируя реальный трафик на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark.

В процессе выполнения домашнего задания выполняются наблюдения за передаваемым трафиком с компьютера пользователя в Интернет и в обратном направлении. Применение специализированной утилиты Wireshark позволяет наблюдать структуру передаваемых кадров, пакетов и сегментов данных различных сетевых протоколов. При выполнении УИР рекомендуется выполнить анализ последовательности команд и определить назначение служебных данных, используемых для организации обмена данными в протоколах: ARP, DNS, FTP, HTTP, DHCP.

Вариант

Для выполнения лабораторной работы будут представлены пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.

Сайт для анализа трафика – agv.ru

Анализ трафика утилиты ping

В командной строке поочерёдно с увеличением размера будем отправлять пакеты через утилиту ping на сайт agv.ru. Формат команды:

ping -l <размер пакета> -n <кол-во пакетов> agv.ru

Опция -n нужна для того, чтобы отправлять один пакет, так как сама по себе утилита по умолчанию отправляет 4 пакета.

Применим данную команду несколько раз для случаев, когда размер у пакета будет 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 байт.

Для начала опишем структуру пакета. Утилита управляет ICMP запросами и ICMP ответами. Структура:

- Канальный уровень – Ethernet 2

Заголовок содержит:

  - Destination MAC address – MAC адрес получателя.

  - Source MAC address – MAC-адрес отправителя.

  - Type – поле типа протокола.

- Сетевой уровень – IP-заголовок

Заголовок содержит:

- Version

- Header Length

- Identification – идентификатор фрагмента

- Protocol – тип вложенного протокола

- Flags – указывается DF и MF

- TTL – ограничение на кол-во хопов

- Fragment offset – смещение фрагмента (если пакет был фрагментирован)

- Header Checksum – контрольная сумма заголовка

- Source IP address

- Destination IP address

- Сетевой протокол ICMP

- Type – request или reply

- Checksum – контрольная сумма ICMP-пакета

- Identifier – уникальный ID запроса

- Seq number – номер последовательности запроса

- Поле данных (Payload)

Примерно так выглядит структура пакета ICMP:

Ответы на вопросы:

- Имеет ли место фрагментации исходного пакета, какое поле на это указывает?

Фрагментация происходит, какой размер IP-пакета превышает MTU (maximum transmission unit) (обычно 1480 байт для Ethernet). Признаком фрагментации служат:

- Флаг MF (More Fragments) в IP-заголовке

- Поле Fragment Offset (смещение фрагмента)

Заметим, что когда пакет фрагментируется, то часть данных отправляется вместе с ICMP заголовком, а остальные фрагменты чисто по протоколу IP.

- Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным?

- MF = 1 – промежуточный фрагмент.

- MF = 0 – последний фрагмент.

- Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов?

Учитывая, что один фрагмент по MTU равен примерно 1480 байт.

То кол-во фрагментов будет равно размер пакета / 1480 и округлить до верхнего целого числа.

- График: размер пакета – кол-во фрагментов.

- Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping?

Изменить это поле можно командой: ping -l 3000 -n 1 -i 5 agv.ru

- Что содержится в поле данных ping-пакета?

- Заголовок ICMP

- Идентификатор

- Номер последовательности

- Содержимое

Анализа трафика утилиты tracert (traceroute)

Введём в командную строку команду tracert agv.ru

Данная утилита также пользуется протоколом ICMP, поэтому разбирать его структуру мы не будем. Но, помимо этого, утилита tracert отправляет DNS-пакеты. DNS – это протокол, который переводит доменные имена в IP-адреса, которые понятны компьютерам. С помощью ключа -d можно сделать так, чтобы DNS пакеты отправлялись уже после построения маршрута, так как они не несут в себе важный функционал.

Вот структура DNS пакета:

Заголовок размером 12 байт содержит:

- ID – уникальный ID-запроса

- Flags – ошибки, авторитетность, тип запроса/ответа.

- QDCOUNT – кол-во запросов

- ANCOUNT – кол-во ответов

- INSCOUNT – кол-во записей авторитетных серверов

- ARCOUNT – кол-во дополнительных записей

Раздел вопросов, который содержит доменное имя, которое мы запрашиваем.

Раздел ответов, который содержит IP-адрес в ответ на запрос.

Ответы на вопросы:

- Сколько байт содержится в заголовке IP? Сколько байт содержится в поле данных?

Заголовок IP обычно составляет 20 байт для IPv4.

Поле данных – это содержимое, инкапсулированное в IP-пакете, ICMP-пакета.

У ICMP заголовок равен 8 байт, а сами данные 64 байта. Следовательно, данные 72 байта. IP-заголовок 20 байт.

- Как и почему изменяется поле TTL в следующих ICMP-пакетах tracert?

Утилита tracert посылает ICMP-пакеты с увеличивающимся TTL, начиная с 1.

Каждый маршрутизатор уменьшает TTL на 1. Когда TTL становится 0 – маршрутизатор отбрасывает пакет и отправляет обратно ICMP Time Exceeded.

Это позволяет tracert определить каждый узел на пути.

TTL изменяется поэтапно, чтобы каждый узел по очереди откликнулся, и таким образом строится маршрут.

- Чем отличаются ICMP-пакеты, генерируемые tracert, от ICMP-пакетов ping?

ping всегда шлёт ICMP Echo Request и ждёт Echo Reply.

Tracert использует ICMP Echo Request с разным TTL и анализирует:

- ICMP Time Excedeed от промежуточных маршрутизаторов.

- ICMP Echo Reply от конечного узла.

То есть ping проверяет доступность узла, а tracert строит маршрут до него.

- Чем отличаются ICMP reply от ICMP error и зачем нужны оба?

ICMP reply – отклик от целевого хоста, подтверждающий, что он доступен.

ICMP error – приходит от маршрутизаторов, когда TTL истекает. Эти пакеты нужны для определения маршрута.

Оба типа позволяют tracert:

- Узнать IP каждого промежуточного маршрутизатора (через error).

- Подтвердить достижение конечного узла (через reply).

- Что изменится в работе tracert, если убрать ключ -d? Какой трафик будет генерироваться дополнительно?

Ключ -d отключает обратное разрешение IP-адресов в доменные имена.

Без -d tracert будет пытаться разрешить IP-адреса в имена хостов (через DNS). Это приведёт к дополнительному DNS-трафику, так как каждый IP будет запрашиваться у DNS-сервера.

Вот окно wireshark без ключа -d:

Вот окно wireshark с ключом -d:

Анализ HTTP-трафика

Запустим анализ в wireshark и перейдём на сайт agv.ru. К сожалению, сайт, который подходит нам по варианту, не обладает возможностью принимать условные GET-запросы. Сколько раз не обновляй мы не можем получить ответ 304. Поэтому воспользуемся сайтом, который точно обладает такой возможностью, а именно сайтом httpforever.com.

Сначала просто зайдём на сайт httpforever.com

Заметим, что всё отработало как надо, мы получаем ответ 200.

Теперь попробуем обновить страницу и посмотрим, что будет.

Заметим, что мы получаем совсем другую ситуацию. Здесь у нас получилось отправить условный GET-запрос. И мы получаем ответ 304 от сервера. Это можно понять по появившимся полям Last-Modified и If-Modified-Since.

Анализ ARP-трафика

Для начала очистим ARP-таблицу с помощью команды:

netsh interface ip delete arpcache

Получим вот такую arp-таблицу:

После удаления кэша браузера отправимся на сайт agv.ru и увидим новую запись, в arp-таблице.

Заметим, что это вообще не похоже на IP адрес сайта, на который мы перешли. А всё, потому что MAC-адреса используются только в локальной сети. Мы не сможем увидеть ARP-запрос, который узнаёт MAC-адрес нашего сайта, так как его и вовсе нет. Но мы видим IP-адрес 192.168.31.1. Вероятнее всего это IP нашего маршрутизатора, который как раз таки и взялся в дальнейшем уже за поиск того сайта, на который мы перешли.

Ответы на вопросы:

  - Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARP-протокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

В ARP-пакетах мы увидим два типа MAC-адресов:

- MAC-адрес отправителя запроса – адрес нашего компьютера. Он используется в поле Sender MAC-address

- MAC-адрес искомого устройства:

В ARP-запросе (who-has) поле Target MAC Address будет заполнено нулями, потому что он ещё известен.

В ARP-ответе (is-at) это будет MAC-адрес шлюза/маршрутизатора, провайдера или другого узла локальной сети, связанного с IP, на который отправляется запрос.

  - Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах и что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

HTTP работает поверх TCP/IP и Ethernet. В Ethernet-заголовке каждого HTTP-пакета указывается:

- MAC-адрес источника – это MAC-адрес твоего компьютера

- MAC-адрес назначения – это обычно MAC-адрес ближайшего маршрутизатора/шлюза, через который трафик пойдёт в Интернет.

MAC-адреса веб-сайта, на который мы заходим, мы не увидим, потому что MAC-адреса используются только внутри локальной сети.

  - Для чего ARP-запроса содержит IP-адрес источника?

ARP-запроса содержит IP-адрес источника, чтобы:

- Получатель запроса (тот, чей IP адрес запрашивается) мог записать в свою ARP-таблицу соответствие, и тем самым сократить количество ARP-запросов в будущем.

- Получатель понимал, кто запрашивает – это нужно для формирования ARP-запроса-ответа.

IP-адрес источника нужен для обратной связи и корректного построения локальной маршрутизации.

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, я с помощью программы wireshark проанализировал передачу пакетов по сети. Мне удалось описать структуры DNS, ICMP, IP, ARP и HTTP протоколов. Выяснил, что передача по сети на самом деле очень сложный механизм, который включает в себя взаимодействие огромного количества протоколов и интерфейсов.