Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет

По лабораторной работе №4

По дисциплине «Основы схемотехники»

Выполнили: Антипин Григорий,

Матевосян Артур,

группа P3332

Преподаватель: Табунщик С. М.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Задание

- Доработайте схему функционального блока, разработанного в лабораторной работе №3. Необходимо добавить в схему возможность выполнять самотестирование по внешней команде– по факту нажатия кнопки. Схема самотестирования должна удовлетворять следующим требованиям:

1.1. Вход и выход из режима самотестирования должен выполняться по факту нажатия кнопки BTN.

1.2. Модуль «BIST control logic» должен управлять коммутацией сигналов в режиме тестирования. Данный модуль также должен хранить количество переходов в режим самотестирования с момента подачи питания на схему.

1.3. Должна быть поддержана возможность подавать вместо операндов функции значения с регистров сдвига с линейной обратной связью LFSR (Linear-Feedback Shift Register). Регистры LFSR будут выполнять функции генераторов псевдослучайных чисел. Полиномы, на базе которых работа ют регистры LFSR, определяются в варианте задания.

1.4. Значение выхода функционального блока (DUT) в режиме тестирования должно проходить через модуль расчета циклического избыточного 8 битного кода CRC8 (Cyclic Redundancy Check). По значению CRC8 в конце тестирования определяется корректность работы схемы. Использование такого подхода позволяет сэкономить память для записи истории тестирования и для списка эталонных значений на каждой итерации тестирования. Полином для CRC8 определяется в варианте задания.

1.5. Результат работы блока в режиме самотестирования должен представлять собой значение кода CRC8 после 256 итераций тестирования. Одной итерацией тестирования называется расчет результата на одной комбинации входных операндов.

1.6. В режиме тестирования на светодиоды должно выводиться значение CRC8 и количество переходов схемы в режим самотестирования с момента подачи питания на схему. В режиме нормальной работы на светодиоды выводится результат расчета функционального блока (DUT).

2. Разработайте тестовое окружение и проведите моделирование схемы. Определите корректное значение CRC8 в конце процесса самотестирования, то есть после 256 итераций смены входных операндов. 71 3. Проведите синтез и размещение схемы для ПЛИС XC7A100T-1CSG324C, входящей в состав отладочной платы Saylinx Cyclone IV. Определите количество и тип используемых ресурсов ПЛИС после размещения схемы.

5. Проверьте работоспособность схемы на отладочной плате Saylinx Cyclone IV в нормальном режиме и в режиме самотестирования.

6. Составьте отчет по результатам выполнения работы.

Отчет о проделанной работе

Схемы устройства блока «BIST control logic», регистров LFSR и модуля расчета CRC8.

Рисунок 1 Bist control logic

Рисунок 2 LFSR

Рисунок 3 CRC

Результат тестирования блока в симуляторе.

Время моделирования режима самотестирования в симуляторе.

210042200 ns

График с плотностью распределения значений операндов, которые перебираются в режиме самотестирования, с указанием области допустимых значений.

Процент количества значений операндов, которые попали в область допустимых значений.

Допустимых значений: 256 / 256

Процент допустимых:  100.00%

Статистика операнда 'a':

Мин: 1, Макс: 243

Среднее: 120.18

Медиана: 118.00

Статистика операнда 'b':

Мин: 3, Макс: 254

Среднее: 128.55

Медиана: 129.00

Таблица с используемыми ресурсами ПЛИС.

.n

Выводы

Я научился разрабатывать простые системы самотестирования