ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №2

Расчет переходных процессов в цепях первого порядка

Группа P3332

Вариант 051

Выполнил: Антипин Григорий Викторович

Дата сдачи: 09.11.2025

Контрольный срок сдачи: 10.11.2025

Количество баллов:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Вариант | Элементы E[В], R[Ом], L[Гн], C[Ф] | Искомые величины | Расположение ключа | Ключ при t<0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 051 | E=150; R1=R3=R6=R9=R10 =155; L7=0.021 | i2 (t), u10 (t) | Последовательно R6 | P |

ЗАДАНИЕ

# ДАНО

- Структура цепи — как на рис. 2 (цепь первого порядка).

- Источник постоянного напряжения: E = 150 В

- Сопротивления: R1 = R3 = R6 = R9 = R10 = 155 Ω

- Индуктивность: L7=0,021 Гн

- Ключ установлен последовательно с R6​; до коммутации (t < 0) ключ разомкнут (P). В момент t=0 ключ замыкается.

- Начальные условия: при t → 0− из-за разомкнутого ключа ток через катушку отсутствует
iL(0−) = 0, следовательно iL(0+) = iL(0−) = 0.

- Рассматривать решения на интервале времени t ∈ [−τ, 4τ], где τ — постоянная времени полученной после коммутации эквивалентной RL-цепи (τ=L7/R экв. ​).

# НАЙТИ

- Временную зависимость тока i2(t)

- Временную зависимость напряжения u10(t)

- Построить графики i2(t) и u10(t) на интервале [−τ, 4τ]

РЕШЕНИЕ

Согласно исходным данным, составим схему цепи

Классический метод

Характеристическое уравнение

Вычисления

Z(p) = pL + R₉ + R₁₀ + (R₁ + R₃)·R₆ / (R₁ + R₃ + R₆) = 0

0,021·p + 155 + 155 + ((155 + 155)·155) / (155 + 155 + 155) = 0

p = -19682,524 с⁻¹

τ = 1 / |p| = 1 / 19682,54 = 50,805 мкс

Независимые начальные условия

IL(0+) = IL(0-) = E / (R₁ + R₉ + R₁₀ + R₃)= E / (4·R)= 150 / (4·155)=15 / 62= 0,24 (А)

Для графика:

i₂(0-) = 0 (А)

U₁₀(0-) =IL(0-)·R₁₀ = (15 / 62)·155 = 37,5 (В)
Зависимые начальные условия

U₁₀(0+) =iL(0+)·R₁₀ = 0,240·155 = 37,2 (В)

i₁(0+) - i₂(0+) - iL(0+) = 0  i₁(0+)·(R₁ + R₃) + i₂(0+)·R₆ = E

i₁(0+) - i₂(0+) - 0,24 = 0  i₁(0+)·(155·2) + i₂(0+)·155 = 150

i₁(0+) = 312 / 775 = 0,403 (А)  i₂(0+) = 126 / 775 = 0,166 (А)

Установившийся режим

Rвх= R₁ + R₆·(R₉ + R₁₀)R₆ + R₉ + R₁₀ + R₃= (8/3)·R = (8/3)·155 = 413,333 (Ом)

I₁уст = E / Rвх = (3/8)·(E/R)= (3·150) / (8·155) = 0,363 (А)

I₂уст = I₁уст·(R₉ + R₁₀) / (R₆ + R₉ + R₁₀)= (3/8)·(E/R)·(2/3)= 150 / (4·155) = 0,242 (А)

IL уст = I1 уст - I2 уст = 0,363 - 0,242 = 0,121 (А)

U10 уст = IL уст·R₁₀ = 0,121·155 = 18,755 (В)

A = i₂(0+) - I₂уст = 0,166 - 0,242 = -0,076 (А)

B = U₁₀(0+) - U₁₀уст = 37,2 - 18,755 = 18,445 (В)

i₂(t) = I₂уст + A·ep·t= 0,242 - 0,076·e-19682,524·t (А)

U₁₀(t) = U₁₀уст + B·ep·t= 18,755 + 18,445·e-19682,524·t  (В)

Операторный метод

Операторная схема замещения

φ_B = 0

φA=EpR1+ R3 -iL0+·Lp·L + R9+ R10 1R1+ R3 + 1R6+ 1p·L + R9+ R10=150p2·155 -1562·0,021p·0,021 + 2·155 12·155 + 1155+ 1p·0,021 + 2·155

=1575·p + 4,65·10⁵63·p² + 1,24·10⁶·p

I2p=φAR2=315·p + 9,3·10419,53·p2+ 3,844·105·p= NM

M = 0 ⇒ ρ₁ = 0ρ₂ = -19682,54

M' = 2·19,53·p + 3,844·10⁵

M'(ρ₁) = 3,844·10⁵

M'(ρ₂) = -3,844·10⁵

N(ρ₁) = 9,3·10⁴

N(ρ₂) = 3,11·10⁵

i2t=Nρ1M'ρ1·eρ1·t + Nρ2M'ρ2·eρ2·t= 9,3·1043,844·105·e0·t +3,110·105-3,844·105·e-19682,540·t

= 0,242 - 0,081·e-19682,540·t (А)

U10p=ILp·R10=φA+ iL0+·L p·L + R9+ R10 · R10= 1575·p + 465·10563·p2+ 124·106·p+1562*0.0210,021·p + 310· 155= 4725·p + 465·10⁵126·p² + 248·10⁶·p= NM

M = 0 ⇒ ρ₁ = 0ρ₂ = -19682,54

M' = 2·126·p + 248·10⁶

M'(ρ₁) = 248·10⁶

M'(ρ₂) = -248·10⁶

N(ρ₁) = 465·10⁵

N(ρ₂) = -465·10⁵

U10t=U10t=Nρ1M'ρ1·eρ1·t + Nρ2M'ρ2·eρ2·t=

=465·105248·104 ·e0·t+-465·105-248·104·e-19682,54·t

= 18,75 + 18,75·e-19682,540·tВ

Графики