ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №4

Расчет цепей несинусоидального периодического тока

Группа P3332

Вариант 075

Выполнил: Антипин Григорий Викторович

Дата сдачи: 19.12.2025

Контрольный срок сдачи: 22.12.2025

Количество баллов:

ЗАДАНИЕ

Для заданной схемы электрической цепи, структура которой представ-

лена на рисунке 4.1 и параметрами из таблиц 4.0 и 4.1, найти действующее и мгновенное значения величины fн(ωt) (напряжение uн(t) или ток iн(t)), указанной в таблице 4.1, используя первые пять слагаемых несинусоидального источника энергии.

Перед расчетом в соответствии с вариантом задания необходимо составить электрическую схему цепи, заменив элементы структуры элементами R,

L и C, а мгновенное значение источника энергии согласно своему варианту

функцией из таблицы 4.0.

# ДАНО

# НАЙТИ

действующее и мгновенное значения величины fн(ωt) (напряжение uн(t) или ток iн(t)), указанной в таблице 4.1, используя первые пять слагаемых несинусоидального источника энергии.

РЕШЕНИЕ

Jm​ = 1.7 A

w​1=1000 (радс​)

R1​=10 Ω

L2=7.5⋅10-3 Гн

L3=7.5⋅10-3 Гн

R4=10 Ω

L5=15⋅10-3 Гн

R7=10 Ω

Нулевая гармоника

w₀ = 0 Рад/с

J₀ = Jₘ 4= 0.425 A

Сопротивления реактивных элементов

Xₗ₂ = w₀ · L₂ = 0 Ω
Xₗ₃ = w₀ · L₃ = 0 Ω
Xₗ₅ = w₀ · L₅ = 0 Ω

IН = J₀ · R₁·R₄ R₁ + R₄R₁·R₄ R₁ + R₄ + R7 = 0.142 A

Первая гармоника

J₁ₘ = Jₘπ · 0.843 ∠ 32.5° = 0.642 ∠ 32.5° A

Сопротивления реактивных элементов

XL2 = w₁ · L₂ = 7.5 Ω

XL3 = w₁ · L₃ = 7.5 Ω

XL5 = w₁ · L₅ = 15 Ω

Входное сопротивление

Z = j·XL2 + R₄·(j·XL5 + R₇)R₄ + j·XL5 + R₇+ j·XL3 = 6.8 + 17.4j

По закону Ома:

I₂ₘ = J₁ₘ · R₁R₁ + Z = 0.258 - 0.062j

По формуле разброса:

Iₕₘ = I₂ₘ · R₄ R₄ + j·XL5 + R₇ = 0.068 - 0.082j

Вторая гармоника

J₂ₘ = Jₘ(π·2)∠ 0° = 0.271 ∠ 0° A

w₂ = 2·w₁ = 2000 (Рад/с)

Сопротивления реактивных элементов

XL2 = w₂·L₂ = 15 Ω

XL3 = w₂·L₃ = 15 Ω

XL5 = w₂·L₅ = 30 Ω

Входное сопротивление

Z = j·XL2 +  R₄·(j·XL5 + R₇)R₄ + j·XL5 + R₇ + j·XL3 = 8.462 + 32.308j

По закону Ома:

I₂ₘ = J₂ₘ · R₁R₁ + Z = 0.036 - 0.063j

По формуле разброса

IHm= I₂ₘ · R₄R₄ + j·XL5 + R₇ = -0.009 - 0.018j

Третья гармоника

J₃ₘ = Jₘ π·3∠ 0° = 0.18 ∠ 0° A

w₃ = 3·w₁ = 3000 (Рад/с)

Сопротивления реактивных элементов

XL2= w₃·L₂ = 22.5 Ω

XL3 = w₃·L₃ = 22.5 Ω

XL5= w₃·L₅ = 45 Ω

Входное сопротивление

Z = j·XL2+  R₄·(j·XL5 + R₇)R₄ + j·XL5 + R₇+j·XL3= 9.175 + 46.856j

По закону Ома:

I₂ₘ = J₃ₘ · R₁R₁ + Z = 0.013 - 0.033j

По формуле разброса

IHm= I₂ₘ · R₄R₄ + j·XL5 + R₇ = -0.005 - 0.005j

Четвертая гармоника

J₄ₘ = Jₘ π·4∠ 0° = 0.135 ∠ 0° A

w₄ = 4·w₁ = 4000 (Рад/с)

Сопротивления реактивных элементов

XL2= w₄·L₂ = 30 Ω

XL3= w₄·L₃ = 30 Ω

XL5= w₄·L₅ = 60 Ω

Входное сопротивление

Z = j·XL2+  R₄·(j·XL5 + R₇)R₄ + j·XL5 + R₇+j·XL3= 9.5 + 61.5j

По закону Ома:

I₂ₘ = J₄ₘ · R₁R₁ + Z = 0.006 - 0.02j

По формуле разброса

IHm= I₂ₘ · R₄R₄ + j·XL5 + R₇ = -0.003 - 0.002j

Ответ:
Мгновенное значение Iн(t)

IHt=0.142+0.106·sin1000·t-50.375°+0.02·sin2000·t-116.565°+0.007·sin3000·t-133.781°+0.003·sin4000·t-143.973°       A

Действующее значение Iн

IН=0.142²+(0.1062)²+(0.022)²+(0.0072)²+(0.0032)²= 0.161 A