Основы электротехники

Отчет по лабораторной работе №3

Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях однофазного синусоидального тока

Группа P3332

Вариант 115

Выполнил: Антипин Григорий

Дата сдачи: 30.11.2025

Контрольный срок сдачи: 01.12.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях однофазного синусоидального тока.

Цель работы

Исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

1. Измерение действующих значений входного напряжения, тока и фазового сдвига между ними для каждого двухполюсника

1.1 Схема №1

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =0.25 А;

φ =180°·∆hh=180°·03.936=0°;

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =0 Ом;

XL =ω∙L=0 Ом;

R=40 Ом;

Z =R2+(XL-XC)2=40 Ом;

I =UZ =0.25 А;

φ =arctg XR=0°.

Векторная диаграмма

1.2 Схема №2

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =0,175A;

φ =180°·∆hh=180°·1.9653,927=-90,068°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =57,11 Ом;

XL =ω∙L=0 Ом;

R=0 Ом;

Z =R2+(XL-XC)2=57.11 Ом;

I =UZ =0.175 А;

φ =arctg XR=-90°.

Векторная диаграмма.

Векторная диаграмма

При емкостной нагрузке угол сдвига фаз между током и напряжением равен – 90˚.

1.3 Схема №3

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =0,143А;

φ =180°·∆hh=180°·1.2023,927=-55.3°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =57.11 Ом;

XL =ω∙L=0 Ом;

R =40 Ом;

Z =R2+(XL-XC)2=69.716 Ом;

I =UZ =0,143 А;

φ =arctg XR=-55°.

Векторная диаграмма

1.4 Схема №4

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =1.502=0.228А;

φ =180°·∆hh=180°·1.5303.927=70.1°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =0 Ом;

XL =ω∙L=41.212 Ом;

R=Rk=15 Ом;

Z =R2+(XL-XC)2=43.834 Ом;

I =UZ =0.228 А;

φ =arctg XR=70°.

Векторная диаграмма

1.5 Схема №5

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =0,145А;

φ =180°·∆hh=180°·0.7983.927=36,6°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =0 Ом;

XL =ω∙L=41.212 Ом;

R=Rk+R1=55 Ом;

Z =R2+(XL-XC)2=68.728 Ом;

I =UZ =0.145 А;

φ =arctg XR=36,8°.

Векторная диаграмма

Векторная диаграмма

1.6 Схема №6

Схема моделирования

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =0,174А;

φ =180°·∆hh=180°·0.3553.927=-16.27°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =57.111 Ом;

XL =ω∙L=41.212 Ом;

R=Rk+R1 =55 Ом;

Z =R2+(XL-XC)2=57.261 Ом;

I =UZ =0.175 А;

φ =arctg XR=-16,12°.

Векторная диаграмма

Векторная диаграмма

1.7 Схема №7

Схема моделирования

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =0,305А;

φ =180°·∆hh=180°·0.7543,927=-34.6°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =57.111 Ом;

XL =ω∙L=0 Ом;

R=R1=40 Ом;

G=1R =0.025 См;

BC =ω∙C= 0.0175 Ом;

Y=G2+BC2=0.0305 Ом;

I =U∙Y =0.305 А;

φ =arctg BCG=-35 °.

Векторная диаграмма

Векторная диаграмма

1.8 Схема №8

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =2,042=0.392А;

φ =180°·∆hh=180°·0.7193,927=32.9°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =0 Ом;

XL =ω∙L=41.212 Ом;

R1=40 Ом;

Rk=15 Ом;

G1=1R1 =0.025 См;

Gk=RkRk2+XL2 = 0.0078 См;

Bk=XLRk2+XL2 = 0.0214 См;

G =G1+Gk=0.0328 См;

Y=G2+Bk2=0.0392 См;

I =U∙Y =0.392 А;

φ =arctg BkG=33°.

Векторная диаграмма

Векторная диаграмма

1.9 Схема №9

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =10,0 В;

Iд =Im2 =0.187А;

φ =180°·∆hh=180°·0.6683.927=30,6°.

Расчётные формулы и расчёты:

ω = 2 π·f=800 Гц;

XC =1ω∙C =57.111 Ом;

XL =ω∙L=41.212 Ом;

R1=40 Ом;

Rk=15 Ом;

G1=R1R12+XС2 = 0.008 См;

B1=XСR12+XС2 = 0.012 См;

Gk=RkRk2+XL2 =0.008 См;

Bk=XLRk2+XL2 =0.021 См;

G =G1+Gk= 0.016 См;

B =Bk-B1=0.010 См;

Y=G2+Bk2= 0.01873 См;

I =U∙Y = 0.187 А;

φ =arctg BkG=31.1°.

Векторная диаграмма

Рисунок 27 – Векторная диаграмма

Результаты расчетов и моделирования в программе LTspice приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты расчетов и моделирования в программе LTspice

| Номер схемы цепи | Параметры двухполюсников |  |  |  | Результаты измерений |  |  | Результаты вычислений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | Rk | L | C | U | I | φ | I | φ |
|  | Ом |  | Гн | мкФ | В | А | ˚ | А | ˚ |
| 1 | 40 | - | - | - | 10,0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 |
| 2 | 40 | - | - | 21,881 | 10,0 | 0,175 | -90,06 | 0,175 | -90,0 |
| 3 | 40 | - | - | 21,881 | 10,0 | 0,143 | -55,3 | 0,143 | -55 |
| 4 | 40 | 15 | 51,515 | - | 10,0 | 0,228 | 70.1 | 0,228 | 70 |
| 5 | 40 | 15 | 51,515 | - | 10,0 | 0,145 | 36.6 | 0,145 | 36,8 |
| 6 | 40 | 15 | 51,515 | 21,881 | 10,0 | 0,174 | -16,27 | 0,175 | -16,12 |
| 7 | 40 | 15 | - | - | 10,0 | 0,305 | -34,6 | 0,305 | -35 |
| 8 | 40 | 15 | 51,515 | - | 10,0 | 0,392 | 32,9 | 0,392 | 33 |
| 9 | 40 | 15 | 51,515 | 21,881 | 10,0 | 0,187 | 30,6 | 0,187 | 31,1 |

Выводы по 1 части работы:

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено измерение действующих значений входного напряжения, тока и фазового сдвига между ними для каждого двухполюсника, а также проведены расчеты соответствующих параметров.

Расчётные и экспериментальные значения действующих токов, фазовых сдвигов и напряжений практически полностью совпадают. Небольшие погрешности в экспериментальных данных связаны с ручным измерением значений в LTSpice, а также округлением в процессе расчета.

2. Исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с последовательным и параллельным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов

2.1 Исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов.

Схема моделирования

Схема моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =14,1422=10,0 В;

URд =Uk2 =10.7732=7.617 В;

Ukд =I1m2 =11.42=8.061 В;

UCд =Ikm2 =10.8912=7.701 В;

φ =180°·∆hh=0°.

Расчётные формулы и расчёты:

f0=12∙π∙LC=149.906 Гц;

ω = 2 π·f0=941.887 Гц;

XC =1ω∙C = 48.52 Ом;

XL =ω∙L= 48.52 Ом;

R1=48 Ом;

Rk=15 Ом;

Z =(R1+Rk)2+(XL-XC)2= 63 Ом;

Zk =Rk2+XL2=50.786 Ом;

I =UZ= 0.159 А;

UR1 =I∙R1=7.619 В;

UС =I∙XC=7.702 В;

URk =I∙Rk= 2.381 В;

Uk =I∙Zk= 8.061 В;

UL =I∙XL=7.702 В;

ρ=LC=48.521 Ом;

Qр =ρR1+Rk=0.77

Выше приведён пример расчёта для резонансной частоты. Расчеты для остальных частот сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты расчетов

| f | U = 10 В; R1 = 48 Ом; Rk = 15 Ом; L = 51,515 мГн; C = 21,881 мкФ; f0 = 149.906 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчёт |  |  |  |  | Эксперимент |  |  |  |  |
|  | Qp=0,77 |  |  |  |  | Qe=0,77 |  |  |  |  |
|  | 𝜑 | I | 𝑈𝑅1 | 𝑈𝑘 | 𝑈𝐶 | 𝜑 | I | 𝑈𝑅1 | 𝑈𝑘 | 𝑈𝐶 |
| Гц | ˚ | А | В | В | В | ˚ | А | В | В | В |
| 14,991 | 82,528 | 0,021 | 0,991 | 0,325 | 10,015 | 82,523 | 0,026 | 0,992 | 0,327 | 10,01 |
| 29,981 | 74,864 | 0,041 | 1,989 | 0,74 | 10,055 | 74,859 | 0,042 | 1,988 | 0,736 | 10,06 |
| 44,972 | 66,827 | 0,062 | 2,998 | 1,306 | 10,102 | 66,827 | 0,062 | 2,998 | 1,306 | 10,102 |
| 59,962 | 58,272 | 0,083 | 4,007 | 2,048 | 10,126 | 58,272 | 0,083 | 4,007 | 2,048 | 10,126 |
| 74,953 | 49,121 | 0,104 | 4,986 | 2,963 | 10,081 | 49,121 | 0,104 | 4,986 | 2,963 | 10,081 |
| 89,944 | 39,404 | 0,123 | 5,887 | 4,017 | 9,919 | 39,404 | 0,123 | 5,887 | 4,017 | 9,919 |
| 104,934 | 29,298 | 0,138 | 6,644 | 5,14 | 9,595 | 29,298 | 0,138 | 6,644 | 5,14 | 9,595 |
| 119,925 | 19,115 | 0,15 | 7,199 | 6,241 | 9,096 | 19,115 | 0,15 | 7,199 | 6,241 | 9,096 |
| 134,915 | 9,235 | 0,157 | 7,52 | 7,234 | 8,447 | 9,235 | 0,157 | 7,52 | 7,234 | 8,447 |
| 149,906 | 0 | 0,159 | 7,619 | 8,061 | 7,702 | 0 | 0,159 | 7,619 | 8,061 | 7,702 |
| 164,897 | -8,364 | 0,157 | 7,538 | 8,707 | 6,927 | -8,364 | 0,157 | 7,538 | 8,707 | 6,927 |
| 179,887 | -15,77 | 0,153 | 7,332 | 9,185 | 6,177 | -15,77 | 0,153 | 7,332 | 9,185 | 6,177 |
| 194,878 | -22,234 | 0,147 | 7,053 | 9,526 | 5,484 | -22,234 | 0,147 | 7,053 | 9,526 | 5,484 |
| 209,868 | -27,839 | 0,14 | 6,737 | 9,764 | 4,865 | -27,839 | 0,14 | 6,737 | 9,764 | 4,865 |
| 224,859 | -32,693 | 0,134 | 6,412 | 9,927 | 4,321 | -32,693 | 0,134 | 6,412 | 9,927 | 4,321 |
| 239,85 | -36,904 | 0,127 | 6,093 | 10,036 | 3,849 | -36,906 | 0,123 | 6,094 | 10,035 | 3,854 |
| 254,84 | -40,572 | 0,121 | 5,787 | 10,108 | 3,441 | -40,572 | 0,121 | 5,787 | 10,108 | 3,441 |
| 269,831 | -43,784 | 0,115 | 5,501 | 10,155 | 3,089 | -43,785 | 0,118 | 5,502 | 10,155 | 3,084 |
| 284,821 | -46,614 | 0,109 | 5,234 | 10,184 | 2,784 | -46,614 | 0,109 | 5,234 | 10,184 | 2,784 |
| 299,812 | -49,121 | 0,104 | 4,986 | 10,201 | 2,52 | -49,121 | 0,104 | 4,986 | 10,201 | 2,52 |

По результатам моделирования получены зависимости

Векторная диаграмма, полученная в результате моделирования

Векторная диаграмма

2.2 Исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с параллельным соединением ветвей с индуктивным и ёмкостным элементами.

Схема моделирования.

Схема моделирования

Результат моделирования.

График моделирования

Измерения:

Uд =Um2 =14,1372=10,0 В;

Iд =Im2 =0.2912=0.206А;

I1д =I1m2 =0.2992=0.211А;

Ikд =Ikm2 =0.0492=0.034 А;

φ =180°·∆hh=0°.

Расчётные формулы и расчёты:

ρ=LC=48,5220 Ом;

f0`=12∙π∙LC∙ρ2-Rk2ρ2-R12=975.093 Гц;

ω = 2 π·f0`=6126.69 Гц;

XC =1ω∙C =7.459 Ом;

XL =ω∙L= 315.616 Ом;

R1= 48 Ом;

Rk= 15 Ом;

G1=R1R12+XС2 = 0.02 См;

B1=XСR12+XС2 =0.00316 См;

Gk=RkRk2+XL2 =0.0001504 См;

Bk=XLRk2+XL2 = 0.003164 См;

G =G1+Gk=0.0205 См;

B =Bk-B1= 0.000012 См;

Y=G2+B2=0.0205 См;

Yk=Gk2+Bk2=0.003167 См;

Y1=G12+B12=0.02059 См

I =U∙Y =0.205 А;

I1 =U∙Y1=0.206А;

I2=Ik=U∙Yk=0.032 А.

Выше приведён пример расчёта для резонансной частоты. Расчеты для остальных частот сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты расчетов

| f | U = 10 В; R1 = 48 Ом; Rk = 15 Ом; L = 51,515 мГн; C = 21,881 мкФ; f0 = 975.093 Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчёт |  |  |  | Эксперимент |  |  |  |
|  | 𝜑 | I | I1 | I2 | 𝜑 | I | I1 | I2 |
| Гц | ˚ | А | В | В | ˚ | А | В | В |
| 97,509 | 41,676 | 0,246 | 0,113 | 0,286 | 41,676 | 0,246 | 0,114 | 0,291 |
| 195,019 | 16,494 | 0,173 | 0,165 | 0,154 | 16,494 | 0,173 | 0,174 | 0,159 |
| 292,528 | 5,674 | 0,181 | 0,185 | 0,104 | 5,674 | 0,181 | 0,188 | 0,108 |
| 390,037 | 2,342 | 0,19 | 0,194 | 0,079 | 2,342 | 0,19 | 0,204 | 0,087 |
| 487,546 | 1,097 | 0,196 | 0,199 | 0,063 | 1,097 | 0,196 | 0,208 | 0,069 |
| 585,056 | 0,549 | 0,199 | 0,202 | 0,053 | 0,549 | 0,199 | 0,206 | 0,054 |
| 682,565 | 0,277 | 0,202 | 0,203 | 0,045 | 0,277 | 0,202 | 0,205 | 0,047 |
| 780,074 | 0,132 | 0,203 | 0,205 | 0,04 | 0,132 | 0,203 | 0,208 | 0,047 |
| 877,584 | 0,049 | 0,204 | 0,205 | 0,035 | 0,049 | 0,204 | 0,213 | 0,039 |
| 975,093 | 0 | 0,205 | 0,206 | 0,032 | 0 | 0,205 | 0,207 | 0,04 |
| 1072,602 | -0,03 | 0,205 | 0,206 | 0,029 | -0,03 | 0,205 | 0,216 | 0,033 |
| 1170,112 | -0,048 | 0,206 | 0,207 | 0,026 | -0,048 | 0,206 | 0,215 | 0,031 |
| 1267,621 | -0,059 | 0,206 | 0,207 | 0,024 | -0,059 | 0,206 | 0,21 | 0,032 |
| 1365,13 | -0,066 | 0,207 | 0,207 | 0,023 | -0,066 | 0,207 | 0,212 | 0,029 |
| 1462,64 | -0,07 | 0,207 | 0,207 | 0,021 | -0,07 | 0,207 | 0,216 | 0,024 |
| 1560,149 | -0,072 | 0,207 | 0,207 | 0,02 | -0,072 | 0,207 | 0,215 | 0,022 |
| 1657,658 | -0,073 | 0,207 | 0,207 | 0,019 | -0,073 | 0,207 | 0,216 | 0,027 |
| 1755,167 | -0,073 | 0,207 | 0,208 | 0,018 | -0,073 | 0,207 | 0,216 | 0,027 |
| 1852,677 | -0,072 | 0,207 | 0,208 | 0,017 | -0,072 | 0,207 | 0,211 | 0,022 |
| 1950,186 | -0,071 | 0,207 | 0,208 | 0,016 | -0,071 | 0,207 | 0,211 | 0,021 |

По результатам моделирования получены зависимости

Графики

Векторная диаграмма

Выводы по 2 части работы:

В ходе выполнения 2 части лабораторной работы было проведено исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с последовательным и параллельным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов.

В результате работы произведены теоретические расчеты, которые были сопоставлены с результатами, полученными в ходе моделирования в программе в LTSpice. Небольшие погрешности в экспериментальных данных связаны с ручным измерением значений в LTSpice, а также округлением в процессе расчета.

Цель лабораторной работы достигнута.