Функциональная схемотехника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

Группа Р3332

Вариант 6

Выполнили: Антипин Григорий Викторович

Матевосян Артур Русланович

Дата защиты: 15.10.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Цель работы:

Изучить принципы проектирования и моделирования цифровых логических вентилей и блоков основной единицы (БОЭ) на основе pmos nmos-транзисторов с использованием среды LTspice, а также освоить язык описания аппаратуры Verilog HDL для реализации и тестирования цифровых схем на вентильном уровне в среде Vivado Design Suite.

ЧАСТЬ 1

1) Постройте в LTspice на транзисторах схему вентиля, составляющего основу логического базиса согласно варианту задания.

Построили Nand используя pmos и nmos 4-pin, на примере схемы представлены на слайдах лекций Павла Валерьевича. Поставили два nmos параллельно и два pmos последовательно, подвели vdd и заземлили M4 nmos. Данный компонент реализует булеву логику оператора NAND

2) Создайте символ для разработанного вентиля как иерархического элемента.

3) С использованием созданного иерархического элемента постройте схему тестирования вентиля.

4. Проведите моделирование работы схемы и определите задержку распространения сигнала через тестируемый вентиль.

V(out) - выходной сигнал. Синий - входной. Задержка распространения сигнала через тесируемый вентиль равна 3.479ns

5. Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой

построенная схема сохраняет работоспособность. Начало – 60ns Стабилизировался в 61.11ns Для обычного режима (когда вход меняется каждые полупериоды) нужно, чтобы полупериод ≥ Время восстановления. Значит минимальный полный период: Tmin=2⋅t=2⋅1.11=2.22 Максимальная частота: - fmax=1Tmin=12.22=450.45 МГц 6. Постройте БОЭ на базе созданного вентиля согласно варианту задания.

Построим схему БОЭ дешифратор 3 к 8.

Передаем 0 0 0 -> на выходе должны получить 1 0 0 0 0 0 0 0

Зеленый график(V(y0)) показывает напряжение 1 разряда.

Таблица истинности Позиционного дешифратора 3 к 8

| y0 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

7 Сoздайте символ для построенного БОЭ.

Получаем тот же Y

﻿﻿﻿8 Проведите моделирование работы схемы и определите задержку распространения сигнала через БОЭ.

V(n001) - входной сигнал. Синиий график - это выходной сигнал

Задержка БОЭ элемента равна 10.00015ms - 10ms  = 150 ns

9. Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой построенная схема сохраняет работоспособность.

fmax=1Tmin=12⋅t⋅10-9≈3.33МГц

Часть 2

1) Опишите на Verilog HDL на вентильном уровне модуль, реализующий функцию БОЭ(Дешифратор 3 в 8) в указанном логическом базисе согласно варианту задания.

module decoder_3to8 (

input  wire A, B, C,

input  wire EN,

output wire Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7

);

wire nA, nB, nC;

wire y0n, y1n, y2n, y3n, y4n, y5n, y6n, y7n;

nand (nA, A, A);

nand (nB, B, B);

nand (nC, C, C);

nand (y0n, EN, nA, nB, nC); // 000

nand (y1n, EN, nA, nB,  C); // 001

nand (y2n, EN, nA,  B, nC); // 010

nand (y3n, EN, nA,  B,  C); // 011

nand (y4n, EN,  A, nB, nC); // 100

nand (y5n, EN,  A, nB,  C); // 101

nand (y6n, EN,  A,  B, nC); // 110

nand (y7n, EN,  A,  B,  C); // 111

nand (Y0, y0n, y0n);

nand (Y1, y1n, y1n);

nand (Y2, y2n, y2n);

nand (Y3, y3n, y3n);

nand (Y4, y4n, y4n);

nand (Y5, y5n, y5n);

nand (Y6, y6n, y6n);

nand (Y7, y7n, y7n);

endmodule

Эта программа на Verilog HDL описывает работу дешифратора 3 в 8, выполненного на элементах NAND.

Устройство преобразует трёхразрядный двоичный код на входах A, B, C в восемь выходных сигналов Y0–Y7, из которых активен только один.

Все логические операции реализованы только с помощью вентилей nand.

В начале модуля создаются инверсии входных сигналов nA, nB, nC через nand (nA, A, A) и т.д.

2. Разработайте тестовое окружение для созданного модуля.

`timescale 1ns / 1ps

module decoder_3to8_tb;

reg  [2:0] in_code;

reg        EN;

wire [7:0] out_lines;

integer i;

reg [7:0] expected_val;

decoder_3to8 uut (

.A(in_code[2]),

.B(in_code[1]),

.C(in_code[0]),

.EN(EN),

.Y0(out_lines[0]),

.Y1(out_lines[1]),

.Y2(out_lines[2]),

.Y3(out_lines[3]),

.Y4(out_lines[4]),

.Y5(out_lines[5]),

.Y6(out_lines[6]),

.Y7(out_lines[7])

);

initial begin

EN = 1;

for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin

in_code = i[2:0];

expected_val = 8'b00000001 << i;

#10;

if (out_lines === expected_val)

$display("PASS: input=%b  output=%b  expected=%b", in_code, out_lines, expected_val);

else

$display("FAIL: input=%b  output=%b  expected=%b", in_code, out_lines, expected_val);

end

#10 $stop;

end

endmodule

Этот тестбенч проверяет работу дешифратора 3 в 8.

Он последовательно подаёт на вход все восемь комбинаций двоичного кода (000–111) при включённом сигнале EN=1 и сравнивает выходы схемы с ожидаемыми значениями, где активен только один выход.

3. Проведите моделирование работы схемы.

ВЫВОД

В процессе лабораторной работы мы поработали с программой LT SPICE. В Verilog оказалось делать по проще чем через gui. Ознакомились с символами, компонентами и основами работы в LTSpice. Потрогали язык Verilog, это оказалось чуть более проще чем ожидалось.